产品规格书

产品名称：戴浦会议录播主机

产品型号：DP-T220

1.产品图示

- 2.产品概述

一款集4K数字音视频采集、音视频编解码、音视频处理、4K视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、运维管理等功能于一体的设备。设备采用工业级别高性能低功耗ARM架构四核处理器，基于开源稳定的嵌入式Linux操作系统设计开发，确保系统可靠稳定。该产品以智能便捷操作为基础，用户理念为核心，具有安装简便，操作简单、维护容易等优点，面对各类应用场景，通过该设备实现音视频相关需求，为用户提供一体化解决方案。简单明了的设计UI设计，特别适合会议、培训、医疗等需要多路信号导播、录制、存储、直播的应用场景。

- 产品功能与特点

- 3.1纯嵌入式设计

- 系统采用纯嵌入式系统，ARM多核处理器方案，高稳定，低功耗

- 配备3.5寸可插拔硬盘托架，支持主流大容量硬盘,支持热插拔

- 支持7*24小时工作

- 3.2视频接入方式多样化

- 支持4路HDMI方式将画面接入（HDMI接口最高可支持3840*2160画面接入，

- 并向下兼容1920*1080等常规分辨率）

- 支持通过RTSP协议将画面接入

- 支持通过ONVIF协议将画面接入

- 3.3视音频组合方式多样化

- 支持4路HDMI 音频输入

- 支持4路线路立体声音频输入

- 支持音视频多种组合方式录制

- 3.4高清视频录制

- 电影通道最高可支持录制 3840*2160@30 分辨率视频

- 支持分段录制、定时录制

- 支持MP4、TS等录制格式，方便各类播放器播放和软件编辑

- 3.5多协议视频直播

- 所有通道均支持通过RTMP、HLS等协议直播，便于与第三方平台和系统进行对接

- 支持电影通道+资源通道同时直播

- 支持定时直播

- 3.6导播多样化管理

- 支持8种布局模式，响应不同场景需要

- 支持11种转场特效，使画面切换柔和自然

- 支持字幕、台标、片头片尾功能，并支持预设，用户轻点即可快速调用，使导播更便捷

- 3.7录制文件高效管理

- 支持在软件界面对录制文件进行一键回放、删除

- 支持外接U盘、移动硬盘等存储设备，并对录制文件进行一键拷贝或自动拷贝

- 支持通过FTP将录制文件传输至相关平台

- 3.8平台集中管理

- 支持对设备进行开关机/重启/功能开关等操作，减少相关工作人员的工作负担

- 支持实时查看设备状态以及巡课督导

- 集中管理、设备状态、巡课督导等相关功能可提供开放SDK给第三方系统/平台对接

- 3.9内置UVC输出

- 支持标准UVC协议，可通过主机USB输出导播画面

- 支持标准UAC协议，可通过录播主机USB输出音频

- 免驱动，即插即用，支持主流系统，可无缝对接第三方设备

- 3.10内置1v9互动（选配）

- 内置互动模块，主机无需连接服务器即可实现十方以内低延时高清晰度的远程互动

- 支持通过扩展外部服务器方式实现大规模远程互动需求

- 支持标准的H.323和SIP框架协议，可无缝对接主流第三方视频会议终端

- 4.产品接口说明

| 1 | 电源开关 | 2 | USB2.0接口*2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 可插拔硬盘托架 | 4 | 电源输入接口 |
| 5 | RS232串口*1 | 6 | 千兆以太网接口 |
| 7 | 模拟线性音频输入接口*4 | 8 | 模拟线性音频输出接口*2 |
| 9 | HDMI OUT接口1 | 10 | 系统恢复按键 |
| 11 | HDMI OUT接口2 | 12 | UVC/UAC共用接口 |
| 13 | USB3.0接口 | 14 | HDMI IN接口*4 |
| 15 | RS232串口*2 | 16 | 接地螺丝 |

- 5.产品型号说明

| 型号：DP-T220 | 基础款 |
| --- | --- |

- 6.产品技术规格

| 系统单元 | 操作系统 | Linux |
| --- | --- | --- |
|  | 机身存储 | 3.5寸可插拔硬盘托架，支持主流硬盘；推荐采用监控级及以上规格的3.5寸硬盘 |
|  | 一键系统恢复 | 一键系统恢复按键 |
|  | 支持协议 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、WEBSOCKET、FTP、NTP、DHCP |
|  | 前置实体按键 | 电源开关 |
| 视频单元 | 视频编码标准 | H.264，H.265 |
|  | 输入分辨率 | 3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 |
|  | 输出分辨率 | 3840×2160p@30、1920*1080 |
|  | 视频录制格式 | MP4，TS |
|  | 视频录制码率 | 256kbps~20480Kbps可调 |
|  | 录制码率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP |
|  | 视频录制帧率 | 25～60fps |
|  | 视频直播格式 | RTMP、RTSP、HLS |
|  | 视频直播码率 | 256kbps~20480Kbps可调 |
|  | 视频直播帧率 | 25～30fps |
| 音频单元 | 音频压缩标准 | AAC |
|  | 音频压缩码率 | 32~192Kbps可调 |
| 功能接口 | 视频输入 | 4路HDMI |
|  | 视频输出 | 2路HDMI、1路UVC |
|  | 音频输入 | 4路HDMI IN、4路3.5mm LINE IN |
|  | 音频输出 | 2路HDMI OUT、2路3.5mm LINE OUT、1路UAC |
|  | 网络接口 | 1路RJ45:10/100/1000M自适应 |
|  | COM接口 | 3路凤凰端子RS232 |
|  | USB接口 | 2路Type-A USB2.0、1路Type-A USB3.0、 1路Type-A USB（UVC接口） |
|  | 电源接口 | 内径2.5mm,外径5mm DC电源座 |
| 电源单元 | 输入电源 | DC 19V |
|  | 最大功耗 | <30W |
|  | 待机功耗 | <2W |
| 运行环境 | 储藏温度 | -10℃~+50℃ |
|  | 储藏湿度 | 90%RH |
|  | 工作温度 | 0℃~50℃ |
|  | 工作湿度 | 70%RH |
| 物理特性 | 安装方式 | 机柜式 |
|  | 机身颜色 | 黑色 |
|  | 机身材质 | 前面板：铝合金、机箱：钣金SGCC |
|  | 整机尺寸 | 483.4mm(W) x 318.5mm(D) x46mm(H) |
|  | 包装方式 | 纸箱+珍珠棉 |
|  | 包装尺寸 | 492.00*353.00*147.00mm |
|  | 净重 | 约3.0Kg |
|  | 毛重 | 约5.0Kg |
| 附件 | 电源适配器、接地线、合格证保修卡、光盘说明书、装箱清单； |  |
| 尺寸图 |  |  |

- 温馨提示： 作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上规格数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入