高清视频会议终端规格书

产品亮点

• 标准协议，融合互通
支持标准SIP和H.323协议，兼容业界主流标准终端和网络侧设备。
• 低带宽，高清晰
支持最新H.264 HP H.265编码标准，相比上一代压缩标准可节省约50%带宽。
• 多种麦克风接入方式
支持数字麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案，适应不同会议场景，满足更多音频需求。
• 超高网络安全性
支持H.460防火墙穿越技术，解决公私网的安全连接。支持H.235，SRTP协议和AES-128等加密算法，全方位保障通讯安全。
• 4K全高清
支持4KP30超高清，支持4路高清视频输入，3路高清视频输出。
• 全开放API
全开放API，支持第三方应用的开发，易于客户二次开发实现定制需求。
• 远程，本地录播
支持远程录播功能，仅需一台PC即可实现会议录播功能。支持USB存储盘录制，即插即用，会议记录安全保密。
• 支持双语种声音同传
支持双语种声音同传，终端不但支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且支持两种语种的声音灵活混音并编码输出。 
• 超强抗丢包能力，有效解决网络抖动和丢包的问题
在网络丢包严重的情况下，可开启FEC专有技术，20%以内丢包对系统没有影响，30%丢包会议仍可正常进行。
• 内置MCU 1+8 (可选License)

| 型号 | DP-T20C |
| --- | --- |
| 名称 | 超高清视频会议终端 |
| 系统组件 |  |
| 组件内容 | • 高清编解码器 x 1 • 红外遥控器 x 1 • 电源适配器 x 1 • AC电源线缆 x 1 • HDMI线x 2等 • 用户手册（快速入门，快速安装指南）x 1 |
| 多媒体框架协议 | ITU-T H.323, IETF SIP |
| 视频编解码协议 | H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 High Profile，H.265 |
| 音频编解码协议 | G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, G.726, SILK |
| 双流协议 | ITU-T H.239, BFCP |
| 其他通信协议 | H.221, H.224, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, T.140, DTMF |
| 网络传输协议 | TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/TLS, RTP, RTCP, RFC3261, RFC3264, RFC2190, RFC3407, RFC2833, RFC4585(RTP/AVPF), SNTP, ARP |
| 视频特性 |  |
| 活动图像分辨率 | • 4KP30， 最低带宽2048Kpbs 1080p, 最低带宽512Kpbs |
| 数据内容分辨率 | • 输入: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA(1024x768), WXGA(1280x768), WXGA (1280x800), 1280x960, SXGA(1280x1024), 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 720p(1280x720), 1080p(1920x1080), 3840x2160 • 编解码: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 • 输出: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| 活动双流 | 4KP30+4KP30 |
| 其他图像特性 | 支持PIP、POP等显示模式 |
| 音频特性 |  |
| 音频特性 | • 自动回声消除（AEC） • 自动增益控制（AGC） • 自动噪声抑制（ANS） • 支持唇音同步 |
| 带宽 |  |
| IP | 64kbps ~ 8Mbps |
| 内置MCU | EMCU |
| 内置多点呼叫 | 1+8（选配） |
| 接口 |  |
| 音频输入接口(9入) | 2x卡侬XLR 2x RCA 1x DMIC 3 x HDMI(音频输入) 1xUSB |
| 音频输出接口(8出) | 4x RCA接口 3x HDMI(音频输出) 1xUSB |
| 视频输入接口(4入) | 3 x HDMI、1 x USB |
| 视频输出接口(3出) | 3 x HDMI |
| USB接口 | 2 x USB3.0 (支持USB闪存盘，USB麦克风等) |
| 网络接口 | 3 x RJ45: 2x10/1000 , Touch/DMIC口 2 x RS232 (支持红外透传) 1 x 无线: 802.11 b/g/n Wi-Fi (可选) 1x SIM 5G卡口(内置可选) |
| 其他 | OLED显示IP和注册号码, AI跟踪AI降噪,语音转文字,无线投屏,4K三屏异显 |
| 一般特性 |  |
| 尺寸 | • 终端尺寸：442 x 285 x 58mm（不加挂耳尺寸） • 净重：3Kg |
| 电气特性 | • 工作电压：AC 100V ~ 240V • 工作频率：50Hz/60Hz • 最大功耗：80W |
| 环境要求 | • 温度：0°C ~ 40°C (工作状态), -40°C ~ 70°C (非工作状态) • 相对湿度：10% ~ 80% (工作状态), 0% ~ 95% (非工作状态) • 周围噪音：小于46dBA SPL • 最小照度：5lux • 推荐照度：大于300lux |